普通用户：

功能：(1)恢复默认帐户

(2)恢复默认配置

(3)在不知道原设备密码的情况下修改设备密码

说明：该工具是用于DVR、NVR和IPC恢复用户名密码、配置和修改设备密码，为了安全，使用的时候需要向技术支持索取安全码对应的超级密码。

步骤：

- 打开软件，将10位安全码提供给技术支持（软件每次打开安全码都会不一样，因此把安全码发给技术支持后就不要关闭软件）

- 将技术支持给的超级密码填入框中

- 点击搜索按钮，选择要修改的设备，选择设备类型，一次只能操作一台设备

- 点击恢复默认账号和默认配置以进行相关操作，如果是修改密码，则在修改密码按钮后面的编辑框内输入想要修改的新密码，点击修改密码执行操作。

恢复默认账户：删除设置好的用户名和密码，用于忘记密码时使用

恢复默认配置：设备配置参数恢复出厂设置，用于当前配置异常导致设备不能正常使用的情况。

修改密码：用于在忘记密码但是又不想恢复默认的时候，修改设备密码