# 一、主界面样式

界面打开后，工具如图所示：

初始操作界面

说明：该工具是用于DVR、NVR和IPC恢复用户名密码和修改设备密码

# 二、确认重置密码模式

步骤一：填写设备信息

可以手动填写ip、tcp端口和http端口，也可以点击搜索选中指定的设备，点击确定后自动填充ip、tcp端口和http端口。

注：必须确保输入的IP地址、HTTP端口和TCP端口全部正确，否则一律无法重置密码。

步骤二：检测设备类型

点击检测设备按钮，工具根据设备的实际情况呈现手机验证密码重置模式或者是telnet恢复默认账户模式。

# 三、手机验证密码重置模式

根据客户端下载模式的区别，认证模式有以下两个界面

## 1、认证模式一：

图3.1 Android和IOS客户端使用同一个APP

## 2、认证模式二：

图3.2 Android和IOS客户端使用不同的APP

根据上图右侧提示框中的说明进行操作，得到验证码，输入验证码。点击重置密码按钮，

会弹出重置密码功能界面，如图3.3。输入要修改的密码，点击确定按钮修改设备密码。

图3.3重置密码

# 四、telnet恢复默认账户模式

telnet恢复默认账户模式，设备类型有3种：新IPC、老IPC和老DVR；一共有以下三种模式：

## 1、普通账户

将安全码发给技术支持（每次点击检测设备按钮后，安全码都会不一样，因此把安全码发给技术支持后就不要再次点击检测设备按钮），让技术支持提供临时密码，然后选择设备类型和输入临时密码，点击恢复默认账户即可。

图4.1

## 2、带有授权文件的账户

在普通账户模式下，将图上的激活码提供给技术支持，技术支持按照正常流程找研发申请授权文件，将申请的授权文件放入软件运行目录，点击检测设备按钮，界面会如图4.2所示，然后选择设备类型，点击恢复默认账户即可。

图4.2